Gateway（STM32G431 + FreeRTOS）接线与运行步骤（严格按本项目代码）

本文档用于把本仓库工程在 CT117E-M4（STM32G431RBT6） 开发板上跑起来，按“先最小闭环、再逐步加功能”的方式给出 X分步骤接线 与 分步骤代码/运行步骤。

> 说明：本项目遵守“不改 CubeMX 生成代码”原则。CubeMX 生成目录用于硬件初始化依据，业务代码在 code/。若你重新用 CubeMX 生成，注意不要覆盖 code/。

---

0. 硬件/软件准备清单

必备（最小演示：日志 + 采样 + Modbus）

- CT117E-M4 / STM32G431RBT6 开发板（含板载 DAP 调试器）

- 1 根 USB 数据线（连接 DAP，供电+下载+日志串口）

- 1 个 TTL-RS485 模块（MAX485 或 SP3485，建议 3.3V 兼容）

- 1 个 USB-RS485 模块（连接 PC）**或** 一个真实 Modbus RTU 从站设备

- 杜邦线若干

可选（云传输：ESP8266 + MQTT）

- ESP8266 AT 固件模块（如 ESP-01S、ESP-12F 小板；需支持 `AT+MQTTUSERCFG/AT+MQTTCONN/AT+MQTTPUB`）

- 稳定 3.3V 电源模块（峰值电流建议 ≥ 500mA）

- USB-TTL 串口模块（用于先单独验证 ESP8266）

- MQTTX（PC 端订阅 MQTT 主题）

PC 端软件

- Keil MDK-ARM

- STM32CubeMX（仅用于查看/校对，不建议覆盖工程）

- 串口助手（SSCOM / XCOM / PuTTY 等）

- MQTTX（可选）

---

1. 本项目实际引脚分配（来自代码与工程配置）

| 功能 | STM32 引脚 | 外设 | 在代码中的体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志串口（板载 DAP 虚拟串口） | `PA9/USART1_TX`, `PA10/USART1_RX` | USART1 | `log.c` 输出、`bsp_uart1_rx_start()` |
| ESP8266 串口（AT + MQTT） | `PA2/USART2_TX`, `PA3/USART2_RX` | USART2 | `cloud_service.c` 通过 `bsp_uart2_send_string()` 发 AT；`bsp_uart2_rx_start()` 接收 |
| RS485/Modbus RTU 主站数据 | `PB10/USART3_TX`, `PB11/USART3_RX` | USART3 | `modbus_service.c` 使用 `huart3` + `bsp_rs485_send()` |
| RS485 方向控制（DE/RE） | `PB13` | GPIO 输出 | `bsp_rs485_init()` 运行时配置；`bsp_rs485_set_tx/rx_mode()` 切换 |
| 模拟量采样 | `PB15/ADC2_IN15` | ADC2 | `sample_service`/`bsp_adc` 读取本地值 |
| LD1-LD8（锁存 LED） | `PC8-PC15` + `PD2(LE)` | GPIO | `bsp_led_write8()` 锁存输出，`bsp_led_toggle()` 翻转 |

---

2. 分步骤接线与运行（推荐顺序）

Step 1：只接 USB，跑通日志与任务框架（必做）

1.1 接线

- 用 USB 线将 **开发板 DAP USB** 连接到电脑。

- 不接 RS485、不接 ESP8266（先最小化变量）。

1.2 代码会做什么（你应该看到什么）

本项目启动初始化入口在 code/App/app_tasks.c：

- `app_init_before_scheduler()` 做初始化：

- `terminal_init()` 初始化统一状态

- `modbus_service_init()` 初始化 Modbus 服务

- `cloud_service_init()` 初始化云服务（会启动 `USART2` 接收缓冲）

- `bsp_led_write8(0x00)` 清 LED

- `bsp_rs485_init(); bsp_rs485_set_rx_mode()` 配 PB13 并默认收

- `bsp_uart1_rx_start(); bsp_uart3_rx_start();` 开启串口接收（日志串口、RS485 串口）

- 打印启动日志：`[BOOT] system start`

运行后你应该能在串口看到类似：

- `[BOOT] system start`

- 周期性 `[STATE] local=... remote=... mb_online=... cloud=... ...`

> 串口参数：115200 8N1。

1.3 PC 端打开串口

1. 打开设备管理器，找到新增的 **USB 串行设备 COM 口**（对应板载 DAP 虚拟串口）。

2. 串口助手打开该 COM 口：`115200 / 8N1`。

如果没有日志：

- 确认打开的是 DAP 虚拟串口的 COM 口

- 确认不是 USB_DEVICE（PA11/PA12）相关口

---

Step 2：验证本地采样（PB15 ADC）（推荐）

2.1 接线（两种方式二选一）

方式 A（推荐）：用板载电位器资源 J11/R37

- 按 CT117E-M4 手册默认跳线方式，确保电位器输出接到 `PB15`。

- 无需外接。

方式 B：外接模拟量（0~3.3V）

| 外接信号 | 开发板 |
| --- | --- |
| 信号输出（0~3.3V） | `PB15 / ADC2_IN15` |
| GND | `GND` |

注意：PB15 禁止接 5V。

2.2 你应该看到什么

sampleTask 周期读取 ADC 并更新 terminal 状态，日志任务会打印 local 值变化。调节电位器或外部电压应使 local 数值变化。

---

Step 3：接 RS485 物理层（MAX485/SP3485），跑通 Modbus 主站轮询

3.1 STM32 ↔ TTL-RS485 模块接线

| STM32 | TTL-RS485 模块（MAX485/SP3485） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `PB10 / USART3_TX` | `DI` | MCU 发 → 485 发 |
| `PB11 / USART3_RX` | `RO` | 485 收 → MCU 收 |
| `PB13` | `DE` 与 `/RE`（短接后接 PB13） | **高发送/低接收** |
| `GND` | `GND` | 必须共地 |
| `3.3V` 或 `5V` | `VCC` | 按模块供电要求 |

关键点：

- 很多 TTL-RS485 小板需要把 `DE` 与 `/RE` 短接到一起实现“单线方向控制”。本项目用 **一个 GPIO（PB13）** 控制方向，因此要把 `DE` 和 `/RE` **短接后再接 PB13**。

3.2 TTL-RS485 模块 ↔ USB-RS485 或 Modbus 从站接线

| TTL-RS485 模块 | USB-RS485 / Modbus 从站 |
| --- | --- |
| `A` | `A` |
| `B` | `B` |
| `GND` | `GND`（调试阶段建议共地） |

如果一直超时：

- 将 `A/B` 对调测试一次（不同模块标注可能不一致）

3.3 代码工作机制（对应仓库实现）

- `modbusTask` 周期调用 `modbus_service_poll_once()`。

- `modbus_service_poll_once()`：

1. 构建 03 请求帧（读保持寄存器）：`modbus_build_read_holding_req()`

2. 清空串口3接收缓冲：`bsp_uart_clear_rx_buffer(&huart3)`

3. RS485 发送（含方向切换）：`bsp_rs485_send()`

4. 等待响应（超时控制）：`modbus_wait_response(..., MODBUS_TIMEOUT_MS)`

5. 解析响应：`modbus_parse_read_holding_resp()`（校验 CRC/功能码/字节数等）

6. 成功：更新 `terminal` 远端值并标记在线；失败：失败计数、达阈值标离线

你应该能看到类似日志：

- `[MODBUS] 03 tx: ...`

- `[MODBUS] 03 rx: ...`（成功时）

- `[MODBUS] device online` / `[MODBUS] device offline`

- 超时：`[MODBUS] timeout fail=...`

3.4 从站参数（必须匹配）

本项目默认参数（见 modbus_service.c 宏定义）：

- 从站地址：`1`

- 起始地址：`0`

- 数量：`2`（读 2 个保持寄存器）

- 超时：`200ms`

因此你的 Modbus 从站需要：

- 地址为 1

- 支持保持寄存器从 0 开始至少 2 个寄存器

---

Step 4：接入 ESP8266（USART2），跑通 Wi-Fi + MQTT 上报（可选）

> 强烈建议：先用 USB-TTL 单独给 ESP8266 供电与发 AT，确认模块/固件没问题，再接到开发板。

4.1 USB-TTL 单独测试 ESP8266（建议先做）

| USB-TTL | ESP8266 |
| --- | --- |
| `TX` | `RX` |
| `RX` | `TX` |
| `3.3V`（稳定供电） | `VCC` |
| `GND` | `GND` |

启动脚：

- `EN/CH_PD` 拉高到 3.3V

- `GPIO0` 拉高到 3.3V（正常启动）

串口发送：AT\r\n 应返回 OK。

4.2 STM32 ↔ ESP8266 接线

| STM32 | ESP8266 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `PA2 / USART2_TX` | `RX` | MCU 发 AT → ESP 收 |
| `PA3 / USART2_RX` | `TX` | ESP 回包 → MCU 收 |
| `GND` | `GND` | 必须共地 |
| `3.3V` | `VCC` | **不建议用板载弱 3.3V**，优先用独立稳压 |

注意：

- 本项目日志走 `USART1/PA9/PA10`（DAP 虚拟串口），ESP8266 用 `USART2/PA2/PA3`，避免冲突。

4.3 代码工作机制（云服务）

cloudTask 周期调用 cloud_service_publish_once()：

- 若 `cloud_ready==0` 或失败次数达到阈值，会走“连接流程”：

1. `AT` 检查模块

2. `ATE0` 关闭回显

3. `AT+CWMODE=1` 设置 STA 模式

4. `AT+CWJAP="ssid","pwd"` 连接 Wi-Fi

5. `AT+MQTTUSERCFG ...` 配置 MQTT

6. `AT+MQTTCONN ...` 连接 broker

- 连接成功后：

- 从 `terminal_get_snapshot()` 获取统一状态

- 拼 JSON：`{"local":...}`

- 做 AT 字符串转义（避免引号/反斜杠破坏命令）：`cloud_escape_at_string()`

- 发布：`AT+MQTTPUB ...`

- 成功则 `terminal_inc_upload()`，失败累积，达阈值触发重连

你应该能看到类似日志：

- `[CLOUD] check esp8266`

- `[CLOUD] wifi connecting` / `wifi connected`

- `[CLOUD] mqtt connecting` / `mqtt connected`

- `[CLOUD] publish ok` 或 `publish failed count=...`

4.4 MQTTX 验证（示例）

- Broker：`broker.emqx.io`

- Port：`1883`

- Topic：`gateway/stm32/data`

订阅后应收到 JSON，例如：

{"local":1234,"remote":456,"online":1,"cloud":1,"sample":10,"mb_ok":8,"mb_fail":2,"upload":3}

---

3. 分步骤代码检查/修改点（严格按本项目组织）

> 你要求“遍历代码，不照着文档抄”。下面是按模块的“应该去哪改、改什么、怎么验证”。

Step A：确认任务与初始化顺序（`code/App/app_tasks.c`）

检查点：

- `app_init_before_scheduler()` 里是否已经调用：

- `terminal_init()`

- `modbus_service_init()`

- `cloud_service_init()`

- `bsp_rs485_init()` / `bsp_rs485_set_rx_mode()`

- `bsp_uart1_rx_start()` / `bsp_uart3_rx_start()`

验证方式：

- 上电串口能看到 `[BOOT] system start`

- LED 任务能让指示灯周期翻转（`app_led_task()`）

Step B：确认 Modbus 轮询链路（`code/Service/modbus_service.c` + `code/Procotol/modbus_master.c`）

检查点：

- `MODBUS_SLAVE_ID / START_ADDR / QUANTITY / TIMEOUT_MS` 是否与从站一致

- `bsp_rs485_send()` 是否在发送前后切换方向

- `modbus_parse_read_holding_resp()` 的 CRC/帧校验是否通过

验证方式：

- 能看到 `03 tx`、`03 rx` 日志

- 断开 RS485 后失败计数增加并最终 `device offline`

- 恢复 RS485 后能再次 `device online`

Step C：确认云上报链路（`code/Service/cloud_service.c`）

检查点：

- `cloud_service_init()` 是否调用 `bsp_uart2_rx_start()`

- Wi-Fi / MQTT 参数宏是否正确（在 `cloud_service.h`）

- `cloud_wait_response()` 是否能在超时内匹配到期望字符串（如 `OK`）

验证方式：

- 能看到 `wifi connected`、`mqtt connected`

- MQTTX 能收到周期性 JSON

---

4. 常见问题快速定位（按本项目实现）

4.1 只有 `[STATE]`，但 Modbus 一直 timeout

优先检查：

1. `PB13` 是否接到了 485 模块的 `DE/RE`（并确保 `DE` 与 `/RE` 短接）

2. `PB10->DI`、`PB11->RO` 是否接反

3. A/B 是否需要对调

4. 从站地址是否为 1，寄存器 0 起能读 2 个

4.2 ESP8266 连接 Wi-Fi 就重启/不稳定

- 99% 是供电问题：需要稳定 3.3V、足够峰值电流

- 建议不要用板载弱 3.3V 给 ESP8266 直接供电

4.3 有云日志但 MQTTX 收不到

- 确认 topic 与 broker 与代码一致

- 确认网络可达、broker 未被防火墙拦截

- ESP8266 AT 固件需支持 MQTT 命令集（部分固件不支持）

---

5. 建议的调试顺序（从易到难）

1. 仅 USB：确认 `[BOOT] system start` 与周期 `[STATE]` 日志

2. 调 PB15：确认 `local` 变化

3. 接 RS485：确认 `03 tx/rx`、在线/离线自恢复

4. 单测 ESP8266：USB-TTL `AT` OK

5. 接 ESP8266 到 USART2：确认 Wi-Fi、MQTT、publish ok

---

6. 你需要我继续补全的“硬件细节”（可选）

如果你希望文档里把 CT117E-M4 的 J1/J3/J11 的具体针脚序号 也写出来（不是仅写 PA2/PA3/PB10/PB11/PB13/PB15），你把手册里对应页截图或告诉我：

- J1/J3/J11 的针脚排列（1脚位置/丝印）

我就可以把表格补成“针脚号 → 信号名 → 连接对象”的版本，做到现场照着插线即可。